Temat dwóch jednostek lekcyjnych w dniu dzisiejszym:

WŁAŚCIWOŚCI  FIZYCZNE  TOWARÓW (zapasów)

Właściwości fizyczne (obok właściwości chemicznych) towarów, mają znaczący wpływ na jakość towarów nie tylko przemysłowych, ale również spożywczych.

Do właściwości fizycznych zaliczamy:

- Gęstość

- Twardość

- Ścieralność

- Plastyczność

- Sprężystość

- Przewodnictwo cieplne i elektryczne

- Wydłużalność

- Wytrzymałość na skręcanie

- Wytrzymałość na zerwanie,

- Wytrzymałość na uderzenia (towary wrażliwe na urazy mechaniczne)

- Wytrzymałość na zmiany temperatur

- Odporność na działanie światła

- Towary higroskopijne

- Towary wydzielające i pochłaniające zapachy   (itp………..)

GĘSTOŚĆ  (masa właściwa) – to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. Jednostką gęstości jest kg/m³, lub  kg/l, lub g/cm³.

Określenie gęstość jest potocznie używane do określania lepkości (jednak w znaczeniu technicznym lepkość i gęstość opisują inne wielkości).

Densymetria - zbiór technik pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych.

Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości.                                               Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również:  PIKNOMETR,  TERMOAREOMETR,  AREOMETR.

Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury.                                                                            Im niższa lepkość, tym mniejsza gęstość, zwłaszcza w niskiej temperaturze.

W zależności od rodzaju towaru, zaletą jest:

- mała gęstość np. betonu, styropianu, gumy, korka, olejów pędnych

- duża gęstość np. skóry, olejów smarowych, miodu, soków, towarów o konsystencji kremowej (masło, pasty) czy artykułów takich jak mięso i przetwory mięsne.

TWARDOŚĆ – to właściwość ciał stałych, polegająca na stawianiu oporu innym ciałom. W wyniku działających na ciało sił mogą powstać odkształcenia powierzchni, zgniecenia lub zarysowania.                      W niektórych wyrobach twardość  jest cechą szczególnie pożądaną. Ostrza niektórych narzędzi tnących, łożyska kulkowe mają pełną wartość użytkową tylko wówczas, gdy wykonane są z twardej stali.  O jakości porcelany, cegły czy ziarna zbożowego decyduje ich twardość.

Do pomiaru twardości ciał stałych służą TWARDOŚCIOMIERZE.

PRACA  DOMOWA:

- Wyjaśnij co oznacza termin „ plastyczność”.

- Podaj przykłady produktów  plastycznych.

- Wyjaśnij, czy temperatura ma wpływ na plastyczność.