Temat:   MIĘDZYNARODOWA  KONWENCJA  ATP

Konwencja ATP - dotyczy przewozu szybko psujących się towarów , umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów.

Postanowienia umowy stosuje się do:

1)każdego przewozu wykonywanego na rzecz osób trzecich lub na własny rachunek wyłącznie, transportem kolejowym lub samochodowym lub obydwoma tymi rodzajami transportu.

2)do przewozów morskich na odległość mniejszą ni ż 150 km, pod warunkiem że ładunki dostarczane są bez prze ładunku środkami transportu używanymi do przewozu  lądowego lub przewozów  lądowych i pod warunkiem że przewozy te poprzedza lub następuje po nich jeden lub kilka przewozów lądowych, albo s ą one wykonywane między dwoma takimi przewozami lądowymi.

Umowa ATP zawiera postanowienia dotyczące

1)kontroli zgodności z normami środków transportu izolowanych cieplnie, chłodzonych niemechanicznie, chłodzonych mechanicznie i ogrzewanych,

2)metod i procedury pomiarów oraz kontroli jakości izolacji cieplnej i skuteczności urządzeń               chłodniczych lub grzewczych,

3)doboru wyposażenia i warunków temperaturowych stosowanych przy przewozie mrożonych i głęboko mrożonych artykułów żywnościowych,

4)procedury badania częściowego i pomiaru temperatur przy przewozach schłodzonych, mrożonych i głęboko mrożonych artykułów żywnościowych,

5)temperatur przy przewozach niektórych artykułów żywnościowych, które nie s ą mrożone i głęboko mrożone

WARUNKI DOTYCZĄCE TEMPERATUR, KTÓRE POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE PRZY PRZEWOZIE NIEKTÓRYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, NIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE ZAMROŻONYM LUB GŁĘBOKO ZAMROŻONYM

Podroby +3°C               Masło, mleko +6°C

Mleko w cysternie (surowe lub pasteryzowane) +4°C

Mleczne produkty (jogurty, kefiry, śmietana i twaróg) +4°C

Ryby  (powinny być zawsze przewożone w lodzie) +2°C

Gotowe produkty mięsne +6°C

Mięso (z wyjątkiem podrobów) +7°C

Dziczyzna, drób, króliki +4°C

WARUNKI DOTYCZĄCE TEMPERATUR, KTÓRE POWINNY BYĆ PRZESTRZEGANE PRZY PRZEWOZIE ZAMROŻONYCH I GŁĘBOKO ZAMROŻONYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zamrożone lub głęboko zamrożone śmietana i koncentraty soków owocowych -20°C

Zamrożone i głęboko zamrożone ryby -18°C

Dowolne inne głęboko zamrożone artykuły żywnościowe -18°C

Zamrożone masło oraz inne tłuszcze -14°C

Zamrożone podroby, żółtka jaj, drób i dziczyzna -12°C

Zamrożone mięso -10°C

Dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe -10°C

ROZPOZNAWCZE OZNACZENIA LITEROWE NA SPECJALNYCH ŚRODKACH TRANSPORTU

Środek transportu                                                                                                                 Znak rozpoznawczy Izotermiczny środek transportu z normalną izolacją                                                               IN Izotermiczny środek transportu ze wzmocnioną izolacją                                                        IR                             Środek transportu - lodownia z normalną izolacją klasy A                                                     RNA               Środek transportu - lodownia ze wzmocnioną izolacją klasy A                                             RRA           Środek transportu - lodownia ze wzmocnioną izolacją klasy B                                             RRB             Środek transportu - lodownia ze wzmocnioną izolacją klasy C                                             RRC        Środek transportu - chłodnia z normalną izolacją klasy A                                                      FNA        Środek transportu - chłodnia ze wzmocnioną izolacją klasy A                                                FRA         Środek transportu - chłodnia z normalną izolacją klasy B                                                        FNB          Środek transportu - chłodnia ze wzmocnioną izolacją klasy B                                                FRB            Środek transportu - chłodnia z normalną izolacją klasy C                                                        FNC              Środek transportu - chłodnia ze wzmocnioną izolacją klasy C                                                FRC                  Środek transportu - chłodnia z normalną izolacją klasy D                                                       FND

Nie musicie pamiętać tych wszystkich oznaczeń, ale żeby lepiej to „ogarnąć” i kojarzyć schemat oznaczania tych środków,  zastosowałam  dla ułatwienia kolory.