Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury[1].

Na infrastrukturę kolejową składają się

1.tory,

2.rozjazdy,

3.obiekty inżynieryjne, w tym

a) mosty,

b) tunele,

c) przepusty,

d) infrastruktura towarzysząca na stacjach, w tym perony i strefy dostępu z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz urządzenia bezpieczeństwa i urządzenia ochronne.

Według dyrektywy 2012/34/UE[2]. w skład infrastruktury wchodzą następujące pozycje, pod warunkiem że tworzą część drogi kolejowej, łącznie z bocznicami, lecz z wyłączeniem linii znajdujących się na obszarze warsztatów naprawczych taboru kolejowego, wagonowni lub lokomotywowni, oraz z wyłączeniem prywatnych linii lub bocznic, odgałęziających się od torów stacyjnych i szlakowych:

- powierzchnia gruntów,

- perony pasażerskie i rampy towarowe, w tym na stacjach pasażerskich i w terminalach towarowych

- obiekty inżynieryjne: mosty, przepusty i inne konstrukcje mostowe, tunele, przejścia nad i pod torami; mury oporowe i umocnienia skarp itd.,

- przejazdy kolejowo-drogowe,

- nawierzchnia kolejowa, w szczególności szyny, podkłady kolejowe, podsypka, (w tym tłuczeń i piasek); zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów itd.; obrotnice i przesuwnice (z wyjątkiem zastrzeżonych wyłącznie dla lokomotyw),

- urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne

- systemy oświetleniowe do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa,

- urządzenia przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego

Linia kolejowa – wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa przystosowana do prowadzenia ruchu pociągów.

Rozjazd – konstrukcja z szyn umożliwiająca przejazd pojazdów szynowych, z toru zasadniczego na inny tor zwrotny (odgałęźny) lub odwrotnie bez konieczności przerwania jazdy

Bocznica kolejowa – droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do:

wykonywania załadunku i wyładunku wagonów

wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych

postoju pojazdów kolejowych

przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

W skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Dwutorowa linia kolejowa             Rozjazd łukowy jednostronny            Elewator zbożowy z bocznicą kolejową