OZNACZENIA  UMIESZCZANE  NA  WAGONACH

Regulują: "Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji

międzynarodowej",     czyli RIV  (Regolamento Internazionale Veicoli).

Nie spełnienie w przypadku wagonów  towarowych norm RIV w oznakowaniu wagonów,

dyskwalifikuje poruszanie się tych wagonów po innych zarządach kolejowych.

- znajdują  się  po  lewej  stronie  na  obydwu  ścianach bocznych  wagonów;

- składają  się  z  dwunastocyfrowego  kodu  oraz oznaczenia  literowego;

ZNACZENIE  CYFR  WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  OZNACZENIA  WAGONÓW  TOWAROWYCH

Dwunastocyfrowy identyfikator EVN wagonu jest zarazem jego numerem inwentarzowym.

SKŁADA SIĘ Z 5 GRUP CYFR:

- pierwsza grupa (2 cyfry)

- to ujednolicony kod wymiany wagonów w ruchu  międzynarodowym.

- oznacza, czy wagon jest przystosowany do ruchu  międzynarodowego i czy istnieje możliwość jazdy po

torach o różnych szerokościach (normalny / szeroki).

01 - tor normalny, ruch międzynar. w systemie RIV

01 - tor normalny / szeroki , ruch międzynarodowy  w systemie RIV

20 - tor normalny, tylko komunikacja wewnętrzna

21, 22 - tor normalny, ruch międzynarodowym w systemie RIV i MC

30 - wagon dla potrzeb wewnętrznych kolei

- - tor normalny, ładowność 40t, ruch  międzynarodowy w systemie RIV i MC

- druga grupa (2 cyfry):

Oznaczenie kolei właścicielki lub kolei włączającej wagon  do eksploatacji

10 - Fińskie Koleje Państwowe (VR)             20 - Koleje Rosyjskie (RŻD)

21 - Koleje Białoruskie (BC)                           22 - Koleje Ukraińskie (UZ)

23 - Koleje Moładawskie (CFM)                   24 - Koleje Litewskie (LG)

25 - Koleje Łotewskie (LDZ)                           26 - Koleje Estońskie (EVR)

27 - Koleje Kazachskie (KZH)                         28 - Koleje Gruzińskie (GR)

29 - Koleje Uzbeckie (SAZ)                             30 - Koreańska Rep. Ludowa (KRZ)

31 - Koleje Mongolii (MTZ)                            32 - Wietnamska Rep. Ludowa (DSVN)

33 - Chińska Rep. Ludowa (KZD)                   40 - Koleje Kubańskie (FC)

41 - Albańskie Koleje Żelazne (HSH)             42 - Koleje Japońskie (JR)

43 - Kolej Żelazna Raab-Ebenfurt (GySEV)           44 - Budapesztańskie Przedsiębiorstwo Transportowe (BHEV)

51 - Polskie Koleje Państwowe (PKP)                  52 - Bułgarskie Koleje Państwowe (BDŻ)

53-Rumuńskie Koleje Żelazne (CFR)            54 - Koleje Czeskie (CD)

itd..

- trzecia grupa (4 cyfry): oznaczają serię wagonu  (pierwsza-rodzaj, a 3 kolejne cechy  techniczne wagonu)

Ostatnia cyfra tej grupy jest powiązana z dużą literą natomiast pozostałe cyfry tej grupy związane są z małymi literami.

- czwarta grupa (3 cyfry):     oznacza kolejny numer wagonu z danej serii produkcji

- piąta grupa (1 cyfra):   cyfra samokontroli

Oznaczenia  wagonu:   Polska (PKP)

Węgry (MAV)

Słowacja (ŹSR)

Francja (SNCF)